臺南市永康區大灣國民小學節約能源改善計畫

壹、目的

- 依據臺南縣政府99年9月3日府教體字第0990222317號函辦理。

- 配合推行節能減碳政策，以用水、用電及用油負成長或零成長為原則，至104年累計總體節約能源7%為目標。

- 藉由實施節能教育，養成師生節能及善用資源觀念，並推廣至家庭生活中。

貳、節約能源實施範圍

以節約水量、電量為目標，並善用各種資源為原則，以發揮最大效益。

參、改善及管理措施

一、建立管理制度與基本資料

(一)本校成立節約能源推動小組，由校長擔任召集人，總務主任擔任負召集人，各處室主任

擔任區域負責人員，擬定節約能源目標與工作計畫，並編列預算執行。

(二)採責任分區管理制度，各處室與教室等，使用空調與照明場所應劃分責任區域，並建立

責任區域負責人名單，負責人應負責責任區域之空調溫度調控與照明開關。

二、採行措施

(一)教室（學生）部分

1.請教師協助加強宣導，確實落實節約用電。

2.各班設有節能長，在科任課及放學後確實關閉電燈與電扇；另有關資訊設備如電腦主

機和液晶螢幕等相關設備，亦強制要求放學後關機。

(二)辦公室部分

1.惠請各處室協助加強宣導，及確實落實節約用電，下班後確實關閉冷氣、電燈、與電

扇；另有關資訊設備如電腦主機和液晶設備，亦強制要求下班後關機。建議各處室主

任或總務處人員（含工友、替代役）每日下班後不定時巡察各班教室及行政辦公室，

未關電源之班級或辦公室予以登記，次日於公佈欄及網站公告周知，並建議由人事室

存檔列入年度績效考核。

三、宣導及未來推動事項

(一)汰舊換新或整體節能改造

1.空調送風、送水系統可洽空調專業技師評估後導入裝設，俾隨空調負載需求調整流量

以節約用電。

2.配合公務機關財產使用年限規定，空調主機使用超過8年，窗、箱型冷氣機使用超過

5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，委請空調專業技師或廠商進行節能

效益評估分析，並予汰換。

3.本校優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備與車輛產品。

4.辦理節能工程改善時，得導入民間能源技術服務業(Energy Services Companies,

ESCOs)。

5.新建、增建、改建或修建工程，應採節約能源之規劃設計及優先設置太陽光電發電設

備，以節約能源及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求。

(二)節約用電

1.衣著：夏季上班時除特定場所(頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等)外，儘量避

免穿西裝、打領帶，改穿輕便衣服。

2.空調

(1)採責任分區管理，控制室內空調溫度於26~28℃；視需要配合電風扇使用。

(2)連續假日或少數人加班不開冷氣。

(3)在不影響空調效果下，適度提高空調主機溫度。

(4)下班前半小時應提前關閉空調主機，但仍維持電風扇運轉。

(5)利用室內、室外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水，防止日曬影響空調負載。

(6)空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

(7)每月清洗窗、箱型冷氣機及空調系統之空氣過濾網、每半年清洗空調系統之水塔。

(8)每年請維護廠商或保養人員檢視空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保

持空調主機效率。

3.照明

(1)採用高效率照明燈具及電子式安定器。

(2)依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不

可為節省用電而減少必要的照明，以致影響視力。

(3)走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；需高照度的

場所，於基礎照明下增設局部照明。

(4)由總務處採取責任分區管理，隨手關閉不需使用之照明。

(5)非經常使用之照明場所，如廁所、教師研究室等，使用照明自動點滅裝置。

(6)牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數

量。

(7)依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換 燈管，以維持應有亮度。

4.電力系統

(1)變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

(2)定期檢討合理契約容量值，因應本校原契約容量90千瓦，適時提高夏季契約容

量，以減少基本電費支出。

5.事務機器及其他

(1)設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦、

影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(3)裝設定時控制器控制辦公室冷氣機之使用時間，關閉非上班時間飲水機用電，以

節約用電並維護辦公室用電安全。

伍、紀錄及查核

一、各處室應派員定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度。

二、總務處應派員定期進行設備系統維護檢查。

陸、自我評量及檢討

一、各處室與班級教室之用電量應與去年同期之用電量作比較，無特殊理由，用電不得成長。

二、各處室與班級教室應定期檢討內部各單位責任區域之執行情形。

三、各處室與班級教室應定期就採行節約用電措施進行檢討，並追蹤、分析用電差異原因及擬定

改善對策。

柒、教育訓練

一、各處室與班級教室應派能源管理人員上經濟部能源局網站，下載節約能源管理技術、方法等

資料並自我研習。

二、將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作

法。

三、張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

捌、督導及成效考核

一、採分層督導考核制度：各處室與班級教室應督導考核所屬單位之整體推動成效及填報情形。

二、為落實節約能源宣導效益，請各處室召開節能工作檢討會或由總務處召開跨處室節能協調會

議，策勵未來節能工作方針，並對節能工作任務編組單位進行績效管考辦理獎勵（懲）。

玖、本計畫提報本校校務會議後實施，修正時亦同。

承辦人：  陳顯鑫              主任：許鋑彬                校長：朱國聖