南投縣草屯鎮草屯國民小學節能減碳計畫

壹、依據

依據97年6月5日行政院第3095次會議通過之「永續能源政策綱領」第三、（二）、4、(1)項政府部門節能減碳措施及教育部97年8月21日台環字第0970163337號函辦理。

貳、節能目標

本校總體節能目標以每年用電量與用油量以不成長或負成長為原則。

(一)節約用電目標：

１、以每年用電量以不成長為原則。

２、用電指標(以下簡稱EUI)應低於同類型機關學校EUI基準值（以下簡稱

基準值），否則應積極採行各項可行措施，最遲於104年前將EUI降至

基準值。

(二)節約用油目標：每年用油量以負成長為原則。

參、實施事項

一、建立分層管理制度：

(一)成立節約能源推動小組，由校長擔任召集人，並指派總務主任擔任能源

管理人員辦理節能業務之推動。

(二)節約能源推動小組負責督導考核本處節能目標與節能計畫之擬定、執行

與成效檢討。

(三)節約用電採責任分區管理制度，負責責任區域之空調溫度調控與照明開關。

(四)本校節約能源推動小組及責任區域負責人名單如下：

| 責任區域 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 總務處 | 總務主任 |  |
| 教務處 | 教務主任 |  |
| 學生事務處 | 學務主任 |  |
| 輔導處 | 輔導主任 |  |
| 會計室 | 會計主任 |  |
| 人事室 | 人事主任 |  |
|  | 衛生組長 | 節能宣導事項 |
| 各班級教室 | 各班導師 |  |
| 電腦E化教室 | 資訊組長 |  |
| 校園戶外空間、禮堂 | 白炎墻先生 |  |
| 電力、空調、戶外照明管理 | 魯新生先生 |  |
| 室內照明管理 | 林秀葉小姐 |  |
| 用油管理 | 事務組長 |  |

二、採行節能減碳措施

(一)購置及汰換設備、器具及車輛：

1.應優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。

2.配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型、分離式冷氣機使用超過5年，應視經費情形汰換效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。

3.照明燈具新設或汰換時，應採用高效率照明燈具及電子式安定器。

4.出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等新設或汰換時，應採用

省電LED應用產品。

5.汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效能燈管。

6.無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動

點滅裝置。

7.電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

8.用水設備新設或汰換時，應採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶。

(二)節約用電

1.衣著

夏季上班時除特定場所（頒獎典禮、宴會等）外，不穿西裝、不打領

帶，穿輕便衣服。

2.空調

（1）採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定

適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

（2）連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。

（3）在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

（4）下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

（5）應視經費形採用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱

材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

（6）空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

（7）每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗

中央空調系統之冷卻水塔。

（8）每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒

不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

3.照明

（1）走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

（2）採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

（3）適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

（4）牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

（5）中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

4.電梯：推行步行運動，鼓勵下不搭乘電梯。

（1）電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

（2）電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

5.電力系統：

（1）變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

（2）應定期檢討用電合理契約容量值與功率因數（應達99%以上），以

減少電費支出。

6.事務機器

（1）設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休

眠狀態。

（2）中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

（3）長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

（4）飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

(三)節約用油

1.公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。

2.員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

3.減少不必要會議。

4.車輛省油駕駛應遵循事項：

（1）定期維修保養及檢驗。

（2）儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90

公里）。

（3）避免急煞車及急速起動。

（4）減少車上不必要之載重。

（5）車輛胎壓維持原廠建議值。

（6）停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。

(四)其他

1.新建、增建、改建或修建之建築工程，應採節約能源之規劃設計，以及

依二、(一)之相關措施辦理外，並應優先考量設置太陽光電發電設備。

2.公文及紙張使用儘量採雙面列印或反面重複利用。

3.開會應自備環保杯，不用紙杯；用餐應自備環保筷，不用免洗筷。

三、紀錄及查核

(一)必要時定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行改善。

(二)定期記錄管控公務車輛之用油量。

(三)定期進行設備系統維護檢查。

四、自我評量及檢討改善

(一)用電、用油量應與前一年度同期作比較，無特殊理由，用電、用油量應

負成長。

(二)每季檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用油之目標達成情形。

(三)每年檢討購置及汰換設備、器具或車輛、節約用電及用油措施等之執行

成效，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

(四)每年之EUI應與基準值比較，若高於基準值者，執行單位應檢討修正節

能目標及節能計畫。

五、教育訓練

(一)派員上經濟部能源局網站，下載節約能源管理技術、方法等資料並自我研習。執行不佳或填報錯誤之執行單位，應派員參與節約能源相關之教育訓練課程。

(二)將節約能源列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討(習)會。

(三)張貼日常節約能源標語或提醒標示，以養成全員節約能源習慣。

六、其他節能工作：

(一)將節能省能觀念融入各科教學內容，期能向下扎根，從心做起。

(二)利用朝會、集會、及班會各適合時段宣導節能省能觀念。

(三)鼓勵教職員工一週一日騎腳踏車上班，推動健康日活動，減少能源消耗。

(四)隨時檢視班級教室外及校園內整潔轄區洗手台水龍頭，是否關閉，或有水管破裂，即時處理之。

(五)落實資源回收工作。

七、本計畫經行政會議討論並經校長核定後實施，修正時亦同。